D A T A  B L A D

POWER PLUMBER AFLØBSRENS

(Leverandørbrugsanvisning)

Udstedelsesdato / Date of issue:		1998-05-01

PR-nummer / Product Number:		Ikke registreringspligtigt  /  None required.

Milømærkning:			”Der Grüne Punkt” – Tyskland

(Modsvarer ”Svanemærket” eller ”Bra Miljöval”

- HANDELSNAVN / Product Name:	POWER PLUMBER

Produktionsland:		S V E R I G E

Leverandør / Supplier:		B.I.X Group K/B – Göteborg (S)

c/o; B.I.X. Group - Denmark

Kuldyssen 13 B, 2630 Tåstrup

Telf. 4352 7966

www.bixgroup.dk

2.  SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Anvendelse:			Rør- og afløbsrensning

Stofbetegnelse / Name:	CAS-No	%	Symbol	Fareklasse / R-phrases

- Dimetoximetan	109-87-5	5,0-10,0%

- 1,1,1,2-Tetraflouretan	811-97-2	90,0-95,0%	IK

(Tegnforklaring: IK = Ikke klassifisieringspligtig / ej mærkningspligtigt)

- FAREIDENTIFIKATION:

I h.t. gældende EU-regler er produktet i k k e klassificeret som helse- og miljøfarligt.

Trykbeholder kan eksplodere ved kraftig opvarmning, kontakt med åben ild eller brand.

- FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:			I tvivlstilfælde eller i forbindelse med vedvarende symptomer

søg læge eller skadestue.

Indånding:			Søg ud i frisk luft.

Hudkontakt:			Skyl omgående med vand.

Beklædning som er gennemvædet fjernes og huden afvaskes.

Ved kuldeskade skylles med lunkent vand. Søg læge.

Øjenkontakt:	:		Skyl straks grundigt med vand i mindst 15 minutter. Ved vedvarende

øjenirritation søg læge eller skadestue.

Indtagelse:			Rens og skyl munden med vand. Drik store mængder vand. Søg straks

til læge eller skadestue.

- BRANDBEKÆMPELSE:

Brandbekæmpelse:		Beholdere som befinder sig i nærheden af brand bør straks

fjernes eller nedkøles med vand.

Risici ved brand:		Selve produktet er ikke klassificeret som brandfarligt.

Trykbeholdere kan eksplodere ved brand og kontakt med åben ild

- FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP

Saneringsanvisning:		Ved spild og udslip. Sørg for god ventilation eller bring i åben luft.

- HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Forbehold ved håndtering og

opbevaring på lager:		Læs og følg produktanvisning.

Undgå spild, hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation.

Anvend i k k e Power Plumber i rør- og afløbssystemer hvor der er

risiko for rester af kaustik soda eller lud.

Stænk fra lud eller kaustik soda kan give ætsninger på huden eller i

øjnene.

Stik ikke hul på beholder.

Beholdere på lager eller i depot må ikke udsættes for direkte sollys

eller temperaturer over 50° C

- EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Forebyggende tiltag.		Tilstrækkelig ventilation skal sikres . Øjenskylning skal være mulig			på arbejdspladsen såvel som der skal være adgang til vand, sæbe				og håndrensemiddel /-beskyttelsecreme.

Grænseværdier som bør iagttages:	I n g e n  kendte.

Åndedræt:			I n g e n

Hænder: 			Almindelige arbejdshandsker eller gummihandsker

Øjne: 			For at undgå øjenkontakt anbefales brug af  beskyttelsesbriller.

Hud:			For at undgå hudkontakt benyttes kedeldragt eller anden

relevant arbejdsbeklædning.

Fodtøj:			Almindelig fodtøj

Krav om særlig uddannelse:		Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle, der arbejder med

produktet bør gøres bekendt med arbejdets udførelse, de nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger samt indholdet af denne brugsanvisning.

- FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Produktets form/konsistens:		Trykbeholder

Farve:			Farveløs

Lugt:			Citron

Opløselighed:			Opløselighed i vand < 10%

Kogepunkt (°C, interval)		-9	Tryk: 760 mm Hg

Densitet/vægtfylde (g/ml)		1,18 - 1,28	Temperatur: 20°C

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:			Normalt stabil.

Produktet er normalt stabilt og tåler langtidsopbevaring under de anbefalede anvisninger.

Forhold som bør undgås:		Ved opvarmning og ophedning dannes giftige gasser.

Undgå kontakt med stærkt oxiderende emner, stærke baser og

stærke mineralsyrer.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER):

Generelt:			TOXIKOLOGISK INFORMATION TIL LÆGE / BEHANDLER:

1,1,1,2-Tetraflouretan kan medføre en ukendt overfølsomhed for

katekolominer ved eksponering af høje koncentrationer.

Benyt ej adrenalin, efedrin eller lignende ved behandling - giver

risiko for hjerterytmi.

Indånding:			I n g e n ved almindelig anvendelse. Ved større koncentrationer kan

symptomer som svimmelhed, træthed og hovedpine forekomme.

ekstremt høje koncentrationer kan kvælningssymptomer opstå på grund af iltmangel.

Hudkontakt:			I n g e n, ved anbefalet brug. Direkte og vedvarende kontakt med 			huden kan give frostskader.

Øjenkontakt:			Em og spraytåger kan give irritation. Direkte kontakt kan give

frostskader.

Synkning :			I n g e n - Ikke relevant.

- MILJØOPLYSNINGER:

Produktet betegnes som ikke værende miljøfarlig. 1,1,1,2-tetraflouretan har ingen negativ indflydelse på ozonlag og det ydre miljø.

- BORTSKAFFELSE:

Destruktion:			Bortskaffes i h.t. gældende regler  for trykbeholdere.

Totalt tømte beholdere kan behandles som ikke brandbart affald.

- TRANSPORTOPLYSNINGER:

Landevejstransport:		(ADR/ADR-S)

UN-nr			1950

ADR-klasse:			Klasse 2:  Komprimerede, kondenserende eller under tryk gasser

ADR-klasse:			2.10 (a)

Jernbanetransport:

IRD-klasse:			2.10 (a)

Søtransport:

IMDG-klasse:			2

IMDG-side nr:			2102

IMDG-emballering:		-

EmS-nr.			2-13

MFAG-nr.			620

Flytransport:			(DGR-IATA)

15.  GÆLDENDE REGLER

Trykbeholder.

Må ikke udsættes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C.

Beholder må ikke punkteres eller brændes. Gælder også tom beholder.

16  ØVRIG INFORMATION

Udstedelsesdato:		1.maj 1998